

	ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MISTROVICE

	Zastupitelstvo obce Mistrovice, jako příslušný správní úřad, vydalo

Změnu č. 3 územního plánu Mistrovice dne 15. 02. 2024
usnesením číslo 2024 - 13- 8

	Změna č. 4 ÚP nabyla účinnosti dne:
	

	Oprávněná úřední osoba pořizovatele:

Martin Mimra

vedoucí odd. územního plánování

MěÚ Žamberk jako úřadu ÚP
	


	Zodp. projektant: 
	Ing. arch. D.  Vaníčková

	Ing. arch. Dagmar Vaníčková
	Autorizovaný architekt pro obor územní plánování 

U Stadionu 573

	ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PO ZMĚNĚ Č. 4
	JABLONNÉ NAD ORLICÍ 

	Investor:  OBEC MISTROVICE 
	Datum: ÚNOR 2024   
	měřítko: 

	   ÚZEMNÍ  PLÁN  MISTROVICE   
	A.1

	        T E X T O V Á     Č Á S T  
	


Obsah textové části Územního plánu Mistrovice:

	1.
	Vymezení zastavěného území 
	3

	2.
	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
	

	
	2.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce 
	3

	
	2.2 Hlavní cíle rozvoje
	3

	
	2.3 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 
	3

	3.
	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 
	

	
	3.1 Urbanistická koncepce 
	4

	
	3.2 Vymezení zastavitelných ploch
	5

	
	3.3 Vymezení ploch přestavby
	24

	
	3.4 Vymezení systému sídelní zeleně 
	25

	4.
	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 
	

	
	4.1 Koncepce občanského vybavení 
	25

	
	4.2 Koncepce výroby  
	25

	
	4.3 Koncepce dopravy
	25

	
	4.4 Koncepce vodního hospodářství 
	26

	
	4.5 Koncepce zásobování el.energií
	26

	
	4.6 Koncepce zásobování teplem a  plynem
	27

	5.
	Koncepce uspořádání krajiny
	27

	6.
	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
	29

	7.
	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  
	45

	8.
	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle §5 odst. 1 katastrálního zákona  
	45

	9.
	Vymezení ploch a a koridorů  územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 
	47

	10.
	Vymezení ploch a koridorů ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 
	47

	11.
	Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
	48

	12.
	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu  připojené grafické části 
	48


1. Vymezení zastavěného  území 
      Řešeným území Územního plánu obce Mistrovice je následující katastrální území:

	Název katastrálního území 
	Číslo 

	Mistrovice   
	696064


Řešené území má celkovou rozlohu  461 ha.

    Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s  §58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Zastavěné pozemky byly změnou č. 4 aktualizovány k datu 25.srpen 2023.
   Hranice zastavěného území je zakreslena ve Výkrese základního členění území, dále pak v Hlavním a Koordinačním výkrese. Je také součástí Výkresu předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu. 

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce 
· rozvíjet funkci obce jako místa klidného rodinného bydlení v pěkném přírodním prostředí 

· posílit význam prostoru u kostela jako centra obce, zajistit jeho dopravní zklidnění a rozvoj veřejných ploch v sousedství 

· zajistit rozvoj drobné a řemeslné výroby v území tak, aby nebyla tímto rozvojem negativně ovlivněna obytná zástavba 

· zvětšit rozsah přírodní zeleně v nezastavěném územím obce 

2.2 Hlavní cíle rozvoje 

· stanovit nové plochy pro rozvoj klidného rodinného bydlení v obci (plochy bydlení venkovského typu)

· umožnit v obci existenci tradičního venkovského typu bydlení spojeného s provozováním zemědělské výroby středního rozsahu nebo řemeslné výroby omezeného rozsahu  (smíšené obytné plochy venkovského typu) 

· stabilizovat v území nabídku základního občanského vybavení, rozvíjet občanské vybavení komerčního charakteru malého a středního rozsahu

· využít atraktivity ploch podél hlavní sběrné komunikace pro umístění podnikatelských aktivit, umožnit v obci rozvoj drobné  a řemeslné výroby

· zajistit dobrou dopravní dostupnost rozvojových ploch

· zvýšit ekologickou stabilitu v současné době převážně zemědělsky využívaných ploch v nezastavěném území obce realizací interakčních prvků 

· stanovit koncepci technické infrastruktury stávajících i rozvojových ploch
2.3 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot
Ochrana přírodních hodnot v území 

· v centru obce chránit tzv. Lípu svobody, iniciovat její prohlášení za památný strom

· chránit významný orientační bod ve volné krajině –tzv. Malovy lípy 

· v maximální míře zachovat a udržovat v dobrém stavu dochovanou soliterní zeleň v zastavěném území obce 

Ochrana urbanistických a kulturních hodnot v území

   -  vedle kulturních památek zajistit ochranu dalších památkově a architektonicky  hodnotných objektů v území,  územním plánem je navrhována ochrana následujících objektů:

   A. objekty, které byly navrženy na kulturní památku, návrh dosud nebyl vyřízen

- barokní sloup se sochou P. Marie u kostela z roku 1725

- kaplička u Svobodových – nejstarší dochovaná památka obce (postavena někdy v období 1680-1720)

- kamenný krucifix z roku 1857 s figurálním reliéfem na podstavci umístěný u brány do kostela

- krucifix u krajské silnice na Bredůvku  z roku 1803 (včetně čtyř sousedících lip)

- venkovské usedlosti čp. 13,33,35,45,80,89,101 a 103

   B. další památkově hodnotné objekty v území, navržené k ochraně v rámci územního plánu  

- kamenný krucifix u Vackových (u silnice k Jablonnému)

- kříž u Malových lip

- krucifix u Balášových (včetně sousedící vysoké zeleně)

- pískovcový podstavec s obrázkem naproti čp. 158 (včetně doprovodných lip) – postaven v roce 1878

- kamenný  krucifix u Hubálkových z roku 1902

- pomník padlým z I. světové války u školy z roku 1923 (dílo sochaře J. Koubka z Chocně)

· nepřipouštějí se architektonické změny objektů, naopak žádoucí je zachování a rehabilitace dochované historické podoby

· přípustná je modernizace bytů a drobné změny dispozice, které nenaruší nosný systém a nebudou zbytečně likvidovat dochované historické konstrukce a vybavení objektů – výplně otvorů, členění fasády, změny povrchů, atd. 

· u  drobných sakrálních staveb je nepřípustná změna jejich lokalizace. Nepřípustné je také umisťování v jejich bezprostřední místnosti sloupů a podpor liniových tras inženýrských sítí

Fotodokumentace památkově hodnotných objektů je uvedena v Příloze č. 1 Textové části- odůvodnění (Příloha dokumentace B.1)

3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
3.1 Urbanistická koncepce 

   Plošné uspořádání území   

- obytné území rozvíjet zejména ve střední a severní části zastavěného území obce (lokality 3-Sv, 4-Bv, 5-Bv, 6-Bv, 8-Bv, 9-Bv, 10-Bv, 11-Bv, 12-Bv,16-Bv,20-Sv, 25-Sv, 28-Bv, 30-Sv,33-Bi a 38-Bv), v jižní části z důvodu blízkosti ploch těžby nerostů a přírodního parku Orlice  pouze omezeně (21-Bv, 22-Bv, 26-Bv, 27-Bv,34-Sv a 37-Bv)
- v sousedství hlavních komunikačních tras v území (státních a krajských silnic) umisťovat především zařízení občanského vybavení komerčního charakteru a provozovny drobné a řemeslné výroby (1-Vd, 2-Vd, 13-Vd, 14-Om)

- ve střední části obce  oddělit plochy obytné zástavby (stávající i navrhované)  od areálu zemědělské společnosti a navrhované podnikatelské zóny výsadbou izolačního pásu zeleně 

- stabilizovat plochy pro tělovýchovná a sport. zařízení v sousedství areálu zemědělské společnosti, chránit územní rezervu pro další rozvoj těchto ploch v daném území 

- stabilizovat plochy pro sjezdové lyžování na severovýchodním okraji řešeného území 

- v řešeném území již více nezalesňovat plochy v přímém sousedství zastavěného území obce  

- vzhledem k malému prostorovému rozsahu jednotlivých funkčních ploch  zachovávat a postupnou přestavbou podporovat jejich funkční čistotu (bydlení, občanské vybavení, výrobní služby, zemědělská výroba, ap.)

Prostorové uspořádání území 

- realizací zástavby v rozvojových plochách zajistit ucelený tvar zastavěného území 

- respektovat pohledovou dominantu pseudorománského objektu kostela sv. Jana a Pavla v řešeném území

- přístupové komunikace v rozvojových plochách navrhovat v souladu s průběhem vrstevnic v daném území, objekty podél nových komunikací řadit volně, zejména ve svažitých terénech 

3.2 Vymezení zastavitelných ploch

V návrhu územního plánu jsou vymezeny následující  rozvojové plochy:

	Číslo lokality: 1-Vd

	Název lokality:  Pod Smrčinou    

	Stávající funkční využití : orná půda, trvalé travní porosty

	Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba  

	Podrobnější popis : - realizace nové výrobní zóny v obci, využití atraktivity hlavní sběrné komunikace v území pro umístění podnikatelských aktivit

· zřízení 1-2 provozoven 

· blízkost frekventované komunikace by měla být zachována i v budoucnosti – návrh přeložky silnice I/11 v prostoru Bredůvka – Studené – Mladkov (ÚP VÚC Pardubického kraje)

· při umisťování  konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa 

· při umisťování konkrétních objektů je třeba respektovat průběh zásobovacího řadu veřejného vodovodu včetně jeho ochranného pásma

· při umisťování konkrétních objektů je třeba respektovat ochranné pásmo státní silnice (50m) a ochranné pásmo krajské silnice (15m)

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výrobní objekty přízemní s maximální výškou 10 m, administrativní objekty dvoupodlažní

· maximální povolený délkový rozměr celé stavby – 50m

· vzhledem k pohledové exponovanosti lokality je třeba klást velký důraz na architektonické řešení jednotlivých objektů, zejména podél státní silnice, unifikované stavby umisťovat uvnitř lokality

· dodržet pás sídelní zeleně podél státní silnice

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

- v případě, že daná lokalita bude využita více než jedním investorem, bude řešeno její členění v územní studii 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná z krajské silnice vedené po východní hranici lokality 

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, který prochází danou lokalitou 

Odvádění odpadních vod: individuálně, vlastní ČOV

Zásobení el. energií: výstavba nové TS – T5 včetně přívodního vedení v délce cca 1km

	Výměra lokality: 2,05ha
	Dotčené pozemky: 966 část, 933/1 část 


	Číslo lokality: 2-Vd

	Název lokality:  U křižovatky I/11

	Stávající funkční využití : trvalé travní porosty

	Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba  

	Podrobnější popis :    - realizace nové výrobní zóny v obci, využití atraktivity hlavní sběrné komunikace v území pro umístění podnikatelských aktivit

· zřízení cca 1- 2 provozoven

· blízkost frekventované komunikace by měla být zachována i v budoucnosti – návrh přeložky silnice I/11 v prostoru Bredůvka – Studené – Mladkov (ÚP VÚC Pardubického kraje)

· při umisťování  konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa 

· při umisťování konkrétních objektů je třeba respektovat průběh zásobovacího řadu veřejného vodovodu včetně jeho ochranného pásma

· při umisťování konkrétních objektů je třeba respektovat ochranné pásmo státní silnice (50m) a ochranné pásmo krajské silnice (15m)

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výrobní objekty přízemní s maximální výškou 10 m, administrativní objekty dvoupodlažní

· maximální povolený délkový rozměr celé stavby – 50m

· vzhledem k pohledové exponovanosti lokality je třeba klást velký důraz na architektonické řešení jednotlivých objektů, zejména podél státní silnice, unifikované stavby umisťovat uvnitř lokality

· dodržet pás sídelní zeleně podél státní silnice

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

- v případě, že daná lokalita bude využita více než jedním investorem, bude řešeno její členění v územní studii 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná z krajské silnice vedené po západní hranici lokality 

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, který prochází danou lokalitou 

Odvádění odpadních vod: individuálně, vlastní ČOV

Zásobení el. energií: výstavba nové TS – T5 včetně přívodního vedení v délce cca 1km

	Výměra lokality: 2,04ha
	Dotčené pozemky: 942/12část, 942/2 část


	Číslo lokality: 3-Sv

	Název lokality:   U regulační stanice I

	Stávající funkční využití : orná půda, ostatní plochy, trvalé travní porosty, zahrada

	Navrhované funkční využití :   smíšené obytné plochy – venkovského typu (v ÚP navrhované využití - bydlení  venkovského typu – změněno změnou č.1)

	Podrobnější popis : výstavba cca 8 objektů pro rodinné bydlení 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· před změnou využití území bude zpracována územní studie, která stanoví členění zastavitelné plochy na jednotlivé stavební pozemky a bude v rámci rozvojové lokality řešit odstranění dopravní závady v území novým komunikačním napojením stávající komunikace vedené po východním okraji rozvojové plochy 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace, která je vedena po jihozápadním okraji lokality 

Zásobování vodou: veřejný vodovod veden zastavitelnou plochou 

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 386 za předpokladu její výměny za výkonově vyšší typ

	Výměra lokality: 0,45 ha
	Dotčené pozemky: 948/1část, 942/9č., 902/2, 1195/1č.


	Číslo lokality: 4-Bv 

	Název lokality:   U regulační stanice II

	Stávající funkční využití : trvalé travní porosty

	Navrhované funkční využití :   bydlení – venkovského typu

	Podrobnější popis : výstavba cca 3 objektů pro rodinné bydlení 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· nejsou

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávajících místních komunikací, vedených po západním a východním okraji lokality 

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází západně od území  

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 386 za předpokladu její výměny za výkonově vyšší typ

	Výměra lokality: 0,49ha
	Dotčené pozemky: 80/1část, 81/1 část 


	Číslo lokality: 5-Bv

	Název lokality:   U regulační stanice III

	Stávající funkční využití : orná půda, zahrada  

	Navrhované funkční využití :   bydlení – venkovského typu

	Podrobnější popis : výstavba cca 2 objektů pro rodinné bydlení 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· nejsou

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: z krajské silnice a ze stávající místní komunikace vedené po východním okraji lokality 

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu vedeného východně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 386 za předpokladu její výměny za výkonově vyšší typ

	Výměra lokality: 0,55ha
	Dotčené pozemky: 91/2, 91/1, 92 


	Číslo lokality: 6-Bv 

	Název lokality:   Vedralovice – U Javora 

	Stávající funkční využití : orná půda, trvalé travní porosty

	Navrhované funkční využití :   bydlení – venkovského typu

	Podrobnější popis : výstavba cca 10 objektů pro rodinné bydlení 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví

· vhodné i pro umístění dřevostaveb 

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:
- nejsou

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace, která je vedena po severozápadním okraji lokality, nutné její stavební úpravy

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází západně od území  

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: navrhována realizace nové TS – T4 včetně přívodního vedení 

	Výměra lokality: 0,57 ha 
	Dotčené pozemky: 527/2část, 527/1, 527/5, 526


	Číslo lokality: 7-Bv 

	Název lokality:   Vedralovice – jižní část 

	Stávající funkční využití : orná půda, trvalé travní porosty

	Navrhované funkční využití :   bydlení – venkovského typu

	Podrobnější popis : výstavba cca 5 objektů pro rodinné bydlení 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví

· vhodné i pro umístění dřevostaveb 

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· nejsou

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávajících komunikací, vedených severně a jihovýchodně od lokality, nutné provést jejich stavební úpravy (rozšíření, zpevnění)

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází severně od území  

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 386 za předpokladu její výměny za výkonově vyšší typ 

	Výměra lokality: 1,20ha 
	Dotčené pozemky: 525/3, 525/6, 525/4, 17/2, 33/1část, 33/5


	Číslo lokality: 8-Bv 

	Název lokality:   Nad koupalištěm  

	Stávající funkční využití : trvalé travní porosty, zahrada 

	Navrhované funkční využití :   bydlení – venkovského typu

	Podrobnější popis : výstavba cca 2 objektů pro rodinné bydlení 

                               - při umístění konkrétních objektů je třeba respektovat primerní el. vedení včetně jeho ochranného pásma 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví

· vhodné i pro umístění dřevostaveb 

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· nejsou 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace, která je vedena po jihovýchodním okraji lokality, nutné provést její stavební úpravy 

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází severozápadně od území  

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 386, v případě potřeby  navrhována realizace nové TS – T2  

	Výměra lokality: 0,70 ha
	Dotčené pozemky: 44/2, 44/1, 47


	Číslo lokality: 9-Bv 

	Název lokality:   U el. vedení 

	Stávající funkční využití : trvalé travní porosty, orná půda 

	Navrhované funkční využití :   bydlení – venkovského typu

	Podrobnější popis : výstavba cca 3 objektů pro rodinné bydlení 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví

· vhodné i pro umístění dřevostaveb 

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· nejsou 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace, která je vedena po severním okraji lokality, nutné provést její stavební úpravy 

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází severozápadně od území  

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 386, v případě potřeby  navrhována realizace nové TS – T2  

	Výměra lokality: 0,73 ha
	Dotčené pozemky: 33/1č., 33/2č., 33/4část


	Číslo lokality: 10-Bv 

	Název lokality:   Nad kostelem  

	Stávající funkční využití : orná půda, trvalé travní porosty

	Navrhované funkční využití :   bydlení – venkovského typu

	Podrobnější popis : výstavba cca 7 objektů pro rodinné bydlení 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví

· při umístění objektů respektovat dominantu kostela

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· před změnou využití území bude zpracována územní studie, která stanoví členění zastavitelné plochy na jednotlivé stavební pozemky včetně jejich komunikačního napojení

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající krajské silnice, tato část by po realizaci navrhované přeložky měla sloužit jako místní komunikace  

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází východně od rozvojové lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 120, v případě potřeby navrhována realizace nové TS – T3 včetně přívodního vedení 

	Výměra lokality: 0,67ha
	Dotčené pozemky: 985/9část, 985/5 část, 985/6 část, 1013/8


	Číslo lokality: 11-Bv 

	Název lokality:   Pod kostelem  

	Stávající funkční využití : orná půda

	Navrhované funkční využití :   bydlení – venkovského typu

	Podrobnější popis : výstavba cca 2-3 objektů pro rodinné bydlení 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví

· při umístění objektů respektovat dominantu kostela 

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· nejsou 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené po severní hranici lokality 

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází východně od rozvojové lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 120 

	Výměra lokality: 0,50ha
	Dotčené pozemky: 1055část, 1024/2


	Číslo lokality: 12-Bv 

	Název lokality:  Mistrovice – střed   

	Stávající funkční využití : orná půda, trvalé travní porosty

	Navrhované funkční využití :   bydlení – venkovského typu

	Podrobnější popis : výstavba cca 10 objektů pro rodinné bydlení 

- jihozápadně od rozvojové lokality realizovat pás ochranné zeleně, který by pomohl eliminovat vliv výrobních aktivit umístěných jižně od předmětného území 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· před změnou využití území bude zpracována územní studie, která stanoví členění zastavitelné plochy na jednotlivé stavební pozemky včetně jejich komunikačního napojení

· z důvodu zlepšení možnosti využití lokality řešit přeložku primerního vedení, které prochází danou lokalitou 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené po východním okraji lokality 

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází jižně od rozvojové lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 120 

	Výměra lokality: 3,25ha
	Dotčené pozemky:  1026/1, 1027/1, 1046/3č., 1046/10, 1046/4, 1039, 1040, 1042/1č, 1159/1č.,1046/6


	Číslo lokality: 13-Vd

	Název lokality:  K Letohradu 

	Stávající funkční využití : orná půda 

	Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba  

	Podrobnější popis :   rozvoj výrobní plochy v obci u křižovatky krajských silnic na západním okraji řešeného území

· při umisťování objektů je třeba dodržet rozhledové trojúhelníky přilehlé křižovatky, průběh a ochranná pásma liniových vedení technické infrastruktury – primerní el. vedení, VTL plynovod, vodovod

· severovýchodně od rozvojové lokality realizovat pás ochranné zeleně, který by pomohl eliminovat vliv výrobních aktivit  na stávající i navrhované obytné území obce 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výrobní objekty přízemní s maximální výškou 10m, administrativní objekty dvoupodlažní

· maximální povolený délkový rozměr celé stavby – 50m

· vzhledem k pohledové exponovanosti lokality je třeba klást velký důraz na architektonické řešení jednotlivých objektů, zejména podél státní silnice, unifikované stavby umisťovat uvnitř lokality

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· před změnou využití území bude zpracována územní studie, která stanoví členění zastavitelné plochy na pozemky jednotlivých provozoven včetně  jejich komunikačního napojení

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávajících krajských silnic 

Zásobování vodou: vodovodní řád veden rozvojovou lokalitou 

Odvádění odpadních vod: individuálně, vlastní ČOV

Zásobení el. energií: rozšíření systému NN ze stávající TS 899 za předpokladu zvětšení jejího transformačního výkonu,  v případě vyšších výkonových nároků výstavba nové TS – T1

	Výměra lokality: 7,47ha 
	Dotčené pozemky: 1046/3část


	Číslo lokality: 14- Os

	Název lokality:  U areálu společnosti Podorlicko 

	Stávající funkční využití : orná půda 

	Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

	Podrobnější popis : realizace hřiště pro potřeby výcviku dobrovolných hasičů

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· v obvodové části plochy bude realizována výsadba zeleně       

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· nejsou 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající komunikace vedené po pozemku p.č. 1147

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází severozápadně od rozvojové plochy 

Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, dle platných právních předpisů 

Zásobení el. energií: realizace nové TS 899 

	Výměra lokality: 0,29 ha
	Dotčené pozemky v k.ú. Mistrovice nad Orlicí v době zpracování dokumentace:  283/4 část    


	Číslo lokality: 16-Bi

	Název lokality:  Mistrovice – Zákoutí II  

	Stávající funkční využití : orná půda, trvalé travní porosty, ostatní plochy 

	Navrhované funkční využití :   bydlení – městského typu

	Podrobnější popis : výstavba cca 8 4 objekty pro rodinné bydlení 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· před změnou využití území bude zpracována územní studie, která stanoví členění zastavitelné plochy na jednotlivé stavební pozemky včetně jejich komunikačního napojení (současně s lokalitami 33-Bi a 17- D)

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: realizace nové místní komunikace – 17-D 

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází severně od rozvojové lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: realizace nové TS – T1 

	Výměra lokality: 1,49ha
	Dotčené pozemky:  1093/4č., 298/1č., 290/1č, 299č., 300č., 1147č.


	Číslo lokality: 17-Ds

	Stávající funkční využití: orná půda, trvalé travní porosty

	Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční – místní komunikace 

	Podrobnější popis : výstavba nové místní komunikace zajišťující dopravní napojení rozvojových lokalit 15-Bv a 16-Bv

- zlepšení dopravní dostupnosti jižní části zastavěného území obce 

	Výměra lokality: 0,23ha
	Dotčené pozemky:  1093/4č., 298/1č., 290/1č, 299č., 300č., 1147č.


	Číslo lokality: 18-Ds

	Stávající funkční využití: orná půda, ostatní plochy        

	Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční – krajská silnice   

	Podrobnější popis : realizace přeložky krajské silnice III/311 6 ve střední části obce, vymístění ze zastavěného území obce, kde tvoří výraznou dopravní závadu 

	Výměra lokality: 1,25ha 
	Dotčené pozemky: 1068č., 1165č., 1055č., 1178č., 985č.


	Číslo lokality: 19-Ds

	Stávající funkční využití: orná půda, ostatní plochy          

	Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční – místní komunikace 

	Podrobnější popis : napojení místní komunikační sítě na navrhovanou přeložku krajské silnice ve středu obce   

	Výměra lokality: 0,11ha 
	Dotčené pozemky: 1165č., 1068č


	Číslo lokality: 20-Sv

	Název lokality:  Mistrovice – východní okraj 

	Stávající funkční využití : trvalé travní porosty 

	Navrhované funkční využití :   smíšené obytné plochy – venkovského typu 

	Podrobnější popis : výstavba cca 1 objektu pro rodinné bydlení s možností doplnění hospodářským zázemím 

                                   - při umisťování jednotlivých objektů respektovat průběh vodovodního řadu v území 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví

· u objektů upřednostňovat obdélný půdorys, v případě více objektů na stavební parcele vytvářet kompozice trojboké či čtyřboké usedlosti s uzavřeným dvorem 

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· nejsou 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené po jižní hranici lokality 

Zásobování vodou: zásobovací řad veřejného vodovodu prochází předmětnou lokalitou 

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 391

	Výměra lokality: 0,40ha
	Dotčené pozemky:  517/4


	Číslo lokality: 21-Bv 

	Poznámka: v době zpracování změny č. 4 byla tato zastavitelná plocha již využita.

	Název lokality:  Mistrovice – k lomu      

	Stávající funkční využití : orná půda, trvalé travní porosty 

	Navrhované funkční využití :   bydlení – venkovského typu

	Podrobnější popis : dostavba stavební proluky realizací cca 2 objektů pro rodinné bydlení na jižním okraji obce 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· nejsou

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající krajské silnice  

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází severně od rozvojové lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 637    

	Výměra lokality: 0,55ha
	Dotčené pozemky:  450/2, 392/4, 392/5 část


	Číslo lokality: 22-Bv 

	Název lokality:  Mistrovice – U RBC Sutice 

	Stávající funkční využití : trvalé travní porosty 

	Navrhované funkční využití :   bydlení – venkovského typu

	Podrobnější popis : výstavba cca 8 objektů pro rodinné bydlení 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· před změnou využití území bude zpracována územní studie, která stanoví členění zastavitelné plochy na jednotlivé stavební pozemky včetně jejich komunikačního napojení 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené po východním okraji rozvojové lokality 

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází východně od rozvojové lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: rozšíření systému NN ze stávající TS 637 za předpokladu zvětšení jejího transformačního výkonu 

	Výměra lokality: 1,73ha
	Dotčené pozemky:  1101/6, 1101/1, 1101/4


	Číslo lokality: 23a,b-Ds

	Stávající funkční využití: trvalé travní porosty, ostatní plochy 

	Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční – cyklostezka 

	Podrobnější popis : část trasy navrhované cyklostezky Letohrad – Králíky, která zasahuje do řešeného území

	Výměra lokality: 0,18ha
	 Dotčené pozemky: 1129/2část, 408/1část


	Číslo lokality: 24-Ds

	Stávající funkční využití: trvalé travní porosty, ostatní plochy

	Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční – účelová komunikace

	Podrobnější popis : realizace nové účelové komunikace zajišťující propojení obce s trasou cyklostezky Letohrad – Králíky a navrhovaným prostorem zastávky na trati ČD (již na území sousední obce)

	Výměra lokality: 0,13ha
	 Dotčené pozemky: 1114/1č., 1145č., 1124č.


	Číslo lokality: 25-Sv

	Název lokality:  Mistrovice – západní  okraj 

	Stávající funkční využití : orná půda             

	Navrhované funkční využití :   smíšené obytné plochy – venkovského typu 

	Podrobnější popis : výstavba cca 4 objektů pro rodinné bydlení s možností doplnění hospodářským zázemím 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví

· u objektů upřednostňovat obdélný půdorys, v případě více objektů na stavební parcele vytvářet kompozice trojboké či čtyřboké usedlosti s uzavřeným dvorem 

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· před změnou využití území bude zpracována územní studie, která stanoví členění zastavitelné plochy na jednotlivé stavební pozemky včetně jejich komunikačního napojení 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené po severovýchodní hranici lokality

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází jihovýchodně od rozvojové lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 120

	Výměra lokality: 2,84ha
	Dotčené pozemky:  1055část


	Číslo lokality: 26-Bv

	Název lokality:  Mistrovice – U RBC Sutice II

	Stávající funkční využití : trvalé travní porosty 

	Navrhované funkční využití :   bydlení – venkovského 

	Podrobnější popis : výstavba cca 1objektu pro rodinné bydlení 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· při stanovení prostorových regulativů respektovat stávající zástavbu jižně a východně od pozemku 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: prodloužení účelové komunikace vedené po ppč. 1146

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází severovýchodně od zastavitelné plochy 

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: rozšíření systému NN ze stávající TS 637 za předpokladu zvětšení jejího transformačního výkonu 

	Výměra lokality: 0,19ha 
	Dotčené pozemky:  1116/1, 1115/1


	Číslo lokality: 27-Bv

	Poznámka: v době zpracování změny č. 4 byla tato zastavitelná plocha již využita.

	Název lokality:  Mistrovice – U Pauků 

	Stávající funkční využití : trvalé travní porosty, zahrada 

	Navrhované funkční využití :   bydlení – venkovského 

	Podrobnější popis : výstavba cca 1objektu pro rodinné bydlení 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· při stanovení prostorových regulativů respektovat stávající zástavbu jižně a východně od pozemku 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené podél východní hranice pozemku 

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází severovýchodně od zastavitelné plochy 

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: rozšíření systému NN ze stávající TS 637 za předpokladu zvětšení jejího transformačního výkonu 

	Výměra lokality: 0,20 ha 
	Dotčené pozemky:  366, 367,368, 1119 část 


	Číslo lokality: 28-Bv

	Název lokality:   Nad Duškovými    

	Stávající funkční využití : trvalé travní porosty 

	Navrhované funkční využití :   bydlení – venkovského typu

	Podrobnější popis : výstavba cca 1 objektu 

	Základní podmínky využití lokality: 

· lokalita podmíněně  vhodná k využití: 
a) pozemek je dle podkladů z Geofondu ČR vymezen jako potenciálně sesuvné území. Umístění nové stavby v daném prostoru je možné pouze s ohledem na toto riziko. Je nutné počítat s provedením podrobného geologického průzkumu staveniště, zvláště inženýrsko – geologického ověření vlastností podzákladí  a na základě výsledků je třeba stanovit stabilizační opatření a speciální způsob zakládání stavby.

b) pozemek není v současné době přístupný z veřejné komunikace; bylo by vhodné stavebně upravit přístupovou komunikaci využívanou pro dopravní obsluhu stp. 9, která je vedena po ppč. 12. Podmínkou je získání souhlasu vlastníka této nemovitosti. 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: plocha není v současné době přístupná z veřejné komunikace, m okraji lokality, nutné provést její stavební úpravy 

Zásobování vodou: napojením na veřejný vodovod, který se nachází jižně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 386, v případě potřeby  navrhována realizace nové TS – T2  

	Výměra lokality: 0,11 ha 
	Dotčené pozemky: 70 část 


	Číslo lokality: 29-Bv

	Poznámka: v době zpracování změny č. 4 byla tato zastavitelná plocha již využita.

	Název lokality:   Nad koupalištěm II 

	Stávající funkční využití : trvalé travní porosty, ostatní plochy 

	Navrhované funkční využití :   bydlení – venkovského typu

	Podrobnější popis : výstavba cca 1 objektu pro rodinné bydlení 

                               - při umístění konkrétních objektů je třeba respektovat primerní el. vedení včetně jeho ochranného pásma 

	Základní podmínky využití lokality:       

· při umístění konkrétních objektů je třeba respektovat primerní el. vedení včetně jeho ochranného pásma 

· lokalita podmíněně  vhodná k využití – oba pozemky jsou téměř celé zasaženy ochranným pásmem lesa ( lesní pozemek na ppč. 64/2, v současné době nová výsadba); k využití lokality je třeba získat od příslušného orgánu výjimku z ochranného pásma lesa 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace, která je vedena po severozápadním okraji lokality 

Zásobování vodou: napojením na veřejný vodovod, který prochází severně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 386, v případě potřeby  navrhována realizace nové TS – T2  

	Výměra lokality: 0,22 ha
	Dotčené pozemky:  64/1, 65/2   


	Číslo lokality: 30-Sv

	Název lokality:   U regulační stanice IV 

	Stávající funkční využití : orná                    

	Navrhované funkční využití :   smíšené obytné plochy – venkovského typu 

	Podrobnější popis : výstavba cca 2 objektů pro rodinné bydlení s možností jejich doplnění hospodářským zázemím 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávajících místní komunikace vedené po jihozápadním okraji lokality      

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází jihovýchodně od území 

Odvádění a čištění odpadních vod: osazení domovních ČOV, v budoucnosti uvažováno v obci s vybudování stokové sítě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Jablonné nad Orlicí 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 386 za předpokladu její výměny za výkonově vyšší typ

	Výměra lokality: 0,22 ha 
	Dotčené pozemky: 948/1 část          


	Číslo lokality: 31-Ds 

	Poznámka: v době zpracování změny č. 4 byla tato zastavitelná plocha již využita.

	Stávající funkční využití: ostatní plochy 

	Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční – účelová komunikace

	Podrobnější popis : realizace nové účelové komunikace zpřístupňující výrobní zónu 

	Výměra lokality: 0,07 ha 
	 Dotčené pozemky: 1160, 1072/3, 1072/2 část 


	Číslo lokality: 33- Bi

	Název lokality:  Mistrovice – Šedivina 

	Stávající funkční využití : orná půda, trvalé travní porosty 

	Navrhované funkční využití :   bydlení – městského typu

	Podrobnější popis : výstavba cca 20 objektů pro rodinné bydlení 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· v rámci územní studie budou stanoveny prostorové regulativy nové zástavby 

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· před změnou využití území bude zpracována územní studie (ÚS č.8), která stanoví členění zastavitelné plochy na jednotlivé stavební pozemky včetně jejich napojení na veřejnou infrastrukturu (současně s lokalitami 16-Bv a 17-D)

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené po pozemku p.č. 1147, komunikace bude stavebně upravena tak, aby odpovídala požadavkům pro komunikační napojení obytné zástavby 

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází severozápadně od rozvojové plochy 

Odvádění a čištění odpadních vod: v rámci územní studie bude zpracován návrh splaškové kanalizace zakončené sídlištní čistírnou odpadních vod 

Zásobení el. energií: realizace nové TS – T1 

	Výměra lokality: 5,11 ha
	Dotčené pozemky v k.ú. Mistrovice nad Orlicí v době zpracování dokumentace:  1093/4, 1093/5


	Číslo lokality: 34-Sv 

	Název lokality:  Mistrovice – Nad lomem 

	Stávající funkční využití : zahrady  

	Navrhované funkční využití :   smíšené obytné plochy – venkovského typu 

	Podrobnější popis : výstavba hospodářského zázemí stávajících obytných objektů v sousedství 

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

-    využití plochy je pouze podmíněně přípustné pro výstavbu, vzhledem k tomu, že celá plocha leží ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa. Podmínkou realizace nové výstavby je udělení výjimky ze vzdálenosti 50 m okraje lesa;  

· výška objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a podkroví.

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· nejsou

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél západního okraje plochy na pozemku p.č. 1143/1 

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází rozvojovou plochou                                    

Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně dle platných právních předpisů 

Zásobení el. energií: rozšíření systému NN ze stávající TS 637 

	Výměra lokality: 0,28ha
	Dotčené pozemky v k.ú. Mistrovice nad Orlicí v době zpracování dokumentace:  362/1 a 362/2  


	Číslo lokality: 35-Ds

	Název lokality:  Mistrovice – k Verměřovicím  

	Stávající funkční využití : orná půda, trvalé travní porosty 

	Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

	Podrobnější popis : úprava stávající místní komunikace s cílem zlepšení dopravního napojení stávajícího zastavěného území i navrhovaných zastavitelných ploch na silnici III. třídy 

	Výměra lokality: 0,04 ha
	Dotčené pozemky v k.ú. Mistrovice nad Orlicí v době zpracování dokumentace:  283/1, 283/4          


	Číslo plochy: 36-Sx

	Poznámka: v době zpracování změny č. 4 byla tato zastavitelná plocha již využita.

	Název plochy:  U Malova kopce    

	Stávající funkční využití : krajinná zeleň – zemědělská (Nz) 

	Navrhované funkční využití :   plochy smíšené – se specifickým využitím – rodinné farmy (Sx)

	Podrobnější popis : realizace jedné rodinné farmy na severovýchodním okraji zastavěného území  

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

· v území nebudou umisťovány výškové skladovací objekty 

· bude realizována obvodová zeleň s cílem zapojení areálu do okolního přírodního prostředí  

  Poznámka: obvodová zeleň – tzn. výsadba stromů a keřů rozptýleně pro obvodu areálu, nejedná se o hygienickou a izolační zeleň, která musí tvořit kompaktní plochu. 

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· vzhledem k tomu, že je v územně plánovací dokumentaci touto změnou navrhováno oboustranné obestavění komunikace vedené podél severozápadní hranice plochy, je třeba při realizaci oplocení předmětného areálu dodržet alespoň minimální šířku veřejného prostranství podél této komunikace, požadovanou platnou legislativou 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávajících komunikací, vedených podél severozápadní a severní hranice pozemku 

Zásobování vodou: prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který se nachází severozápadně od rozvojové plochy 

Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, dle platných právních předpisů 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 386 

	Výměra plochy: 1,01 ha
	Dotčené pozemky v k.ú. Mistrovice nad Orlicí v době zpracování dokumentace:  505/3 část 


	Číslo plochy: 37-Bv 

	Název plochy:  Mistrovice – jižní okraj (Liškovi)

	Stávající funkční využití : sídelní zeleň – soukromá a vyhrazená

	Navrhované funkční využití :   bydlení – venkovského typu              

	Podrobnější popis : využití stavební proluky v zastavěném území pro umístění rodinného domu

	Podmínky pro využití plochy:

-bude dodržena ochrana stávajícího RRL spoje Ministerstva vnitra ČR včetně ochranného pásma (Fresnelova zóna)

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

-    při umisťování konkrétních staveb v zastavitelné ploše bude respektována vzdálenost 50 m od hranice lesa, případně bude získána výjimka z této vzdálenosti;

- při umisťování nových staveb v území bude respektován památkově hodnotný objekt v území – kamenný krucifix včetně související vzrostlé zeleně a nedojde k narušení pohledu na tento objekt z veřejného prostranství – silnice III. třídy.

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· nejsou

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze silnice III. třídy 

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází východně od plochy                                 

Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně dle platných právních předpisů 

Zásobení el. energií: rozšíření systému NN ze stávající TS 637 

	Výměra lokality: 0,18ha
	Dotčené pozemky v k.ú. Mistrovice nad Orlicí v době zpracování dokumentace:  384/2, 392/2  


	Číslo plochy: 38-Bv 

	Název plochy:  Mistrovice – střední část (Dolečkovi)

	Stávající funkční využití : krajinná zeleň –zemědělská 

	Navrhované funkční využití :   bydlení – venkovského typu              

	Podrobnější popis :rozšíření ploch pro bydlení ve střední části obce východním směrem 

· při umisťování konkrétních staveb v území bude respektováno ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení VN, které prochází podél východního okraje plochy

	Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

-   vzhledem k tomu, že se jedná o okrajové rozšíření již stabilizované původní zástavby je třeba nově doplňované objekty této zástavbě přizpůsobit a to jak umístěním vůči veřejnému prostranství, tak i hmotovým řešením (obdélný objekt umístěný ve směru vrstevnic, přízemní objekt s využitelným podkrovím se sedlovou střechou

	Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

· nejsou

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající komunikace vedené podél jihovýchodního okraje plochy

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází západně od plochy                                 

Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně dle platných právních předpisů 

Zásobení el. energií: rozšíření systému NN ze stávající TS 391 

	Výměra lokality: 0,38ha
	Dotčené pozemky v k.ú. Mistrovice nad Orlicí v době zpracování dokumentace:  488/3část, 518/2 část, 488/8 a 488/9


3.3 Vymezení ploch přestavby 

	Číslo lokality: P1

	Název lokality:  U obecního úřadu 

	Stávající využití lokality: občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (Om)

	Navrhované funkční využití : sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích (Zv)                 

	Podrobnější popis: 

·  realizace plochy veřejné zeleně ve střední části obce v sousedství obecního úřadu, zpřístupnění plochy veřejnosti 

	Pozemky dotčené přestavbou v k.ú. Mistrovice nad Orlicí v době zpracování dokumentace:  172/6, 172/10 

	Výměra lokality: 0,26 ha


	Číslo plochy: P2

	Poznámka: v době zpracování změny č. 4 byla  tato plocha přestavby již využita.

	Název plochy:  Rodinná farma 

	Stávající využití lokality: výroba a skladování – zemědělská výroba (Vz)

	Navrhované funkční využití : plochy smíšené – se specifickým využitím – rodinné farmy (Sx) 

	Podrobnější popis: 

·  využití zemědělského objektu v ploše v bývalém pasteveckém areálu zemědělské výroby pro potřeby rodinné farmy 

	Pozemky dotčené přestavbou v k.ú. Mistrovice nad Orlicí v době zpracování dokumentace:  st.p.č. 308 

	Výměra plochy: 0,06 ha


3.4 Vymezení systému sídelní zeleně 

· plochy možného rozšíření sídelní zeleně – soukromé a vyhrazené navrhované v územním plánu v návaznosti na vymezené rozvojové plochy pro bydlení a výrobu a skladování jsou označeny jako A-Zs, B-Zs, C-Zs, D-Zs a E-Zs
· plochy možného rozšíření sídelní zeleně – na veřejných prostranstvích navrhované v územním plánu ve středu obce v sousedství občanského vybavení jsou označeny jako F-Zv a G-Zv

- v sousedství obytné zástavby na západním okraji zastavěného území obce je vymezována následující rozvojová plocha sídelní zeleně – soukromé a vyhrazené:
	Číslo lokality: 32-Zs

	Název lokality: U Sutice

	Stávající funkční využití: trvalé travní porosty     

	Navrhované funkční využití: sídelní zeleň – soukromá a vyhrazená

	Podrobnější popis:

· plocha vymezena za účelem možnosti rozšíření ploch soukromé zeleně u stávající obytné zástavby 

	Výměra lokality:0,30 ha
	Dotčené pozemky v k.ú. Mistrovice nad Orlicí v době zpracování dokumentace: 1091 


4. Koncepce veřejné infrastruktury

 4.1 Koncepce občanského vybavení 

- zajistit zachování základního občanského vybavení v obci ( veřejná správa, mateřská škola, základní škola, veřejné stravování, maloobchodní prodej potravin)

- občanské vybavení komerčního charakteru nově umisťovat v lokalitě 14-Os 

4.2 Koncepce výroby 

- výrobní služby umisťovat mimo obytné území,  především je  směřovat do nově navržených   lokalit (1-Vd, 2-Vd, 13-Vd) 

- plochy pro velkokapacitní zemědělskou výrobu v území dále nerozšiřovat 

4.3 Koncepce dopravy

- realizovat směrovou přeložku na silnici III/3116 ve střední části obce 

- realizovat  napojení místní komunikace  ve střední části obce na výše uvedenou přeložku krajské silnice 

- realizovat novou místní komunikaci pro obsluhu rozvojových ploch 16-Bv

- řešit špatné rozhledové poměry na místní komunikaci zpřístupňující rozvojovou lokalitu 3-Bv úpravou této trasy  

- realizovat cyklostezku Letohrad – Králíky v jižní části řešeného území

- vybudovat novou místní komunikaci, která by zpřístupňovala tuto cyklostezku se zástavbou v jižní části Mistrovic 

- podél krajské komunikace v zastavěném území obce realizovat chodníky

- realizovat  novou účelovou komunikaci zpřístupňující z východního směru navrhovanou výrobní zónu 13-Vd
-  realizovat účelovou komunikaci ve vymezeném koridoru pro vedení stavby dopravní infrastruktury, a to konkrétně:

	Označení koridoru: CNU.1   

Vysvětlení k označení:

C – zkratka pro koridor 

N - koridor překryvný, vymezený nad plochami s rozdílným způsobem využití

U – koridor vymezený předkládaným územním plánem

	Účel vymezení koridoru: vedení stavby dopravní infrastruktury – účelové komunikace, zajišťující dopravní napojení rodinného domu č.p. 186 na st.p.č. 318

	Šířka koridoru: 8m                        

	Podmínky využití území v trase koridoru: 

- v koridoru je nepřípustné provádět změny v území a povolovat takové stavby, které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění stavby účelové komunikace

	Platnost koridoru:

· po realizaci stavby účelové komunikace potřeba vymezení koridoru pro vedení dopravní infrastruktury v území zaniká  


4.4 Koncepce vodního hospodářství

- při uvažovaném rozvoji obce bude nutno zajistit pro návrhový počet obyvatel cca 2,24 l/s max. denního množství vody. Vodní zdroj skupinového vodovodu je dostatečně kapacitní pro pokrytí zvýšené potřeby vody obce 

- obsah akumulace by dle platných norem měl odpovídat 60 – 100 % denního maxima, v případě obce Mistrovice  se jedná o cca 117 - 195 m3. Stávající akumulaci lze hodnotit jako dostatečnou pro navrhovaný rozvoj obce

- v lokalitách navrhovaných investičních aktivit jsou navrženy zaokruhované zásobovací řady V dalších stupních dokumentace budou vodovodní řady navrženy dle platných právních předpisů a norem 

- navrhovaná doplnění vodovodních systémů je nutno podrobněji rozpracovat samostatnou dokumentací při konkrétním investičním záměru.

- potrubí veřejného vodovodu nesmí být propojeno s  vodovodními řady soukromých zdrojů.

- doplnit splaškovou kanalizaci ve střední a dolní části obce (i s přečerpáním) a společně centrálně přečerpat odpadní vody centrální čerpací stanicí na centrální ČOV Jablonné n.O. Tuto koncepci (v souladu s PRVK) dále sledovat v rovinách hájení územních rezerv pro tyto stavby.

- územně hájit prostor výstavby centrální ČS v dolní části obce a tras kanalizačních sběračů.

- do doby výstavby splaškových kanalizačních systémů a ČS likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, tj. převážně v jímkách na vyvážení  s příslušným atestem nepropustnosti, septicích doplněných zemním filtrem a domovních i sídlištních ČOV

 - u nově navrhované zástavby osadit domovní ČOV, popř. se pokusit o sdružení několika producentů splaškových vod k jedné sídlištní ČOV

4.5 Koncepce zásobování el. energií

- územně chránit plochy pro umístění pěti  nově navrhovaných TS a jejich přívodních vedení

- provést komplexní obnovu sítě NN 

- pro zlepšení zásobování el. energií ve střední části obce provést výměnu stávající stanice č.391  za výkonově vyšší typ

4.6 Koncepce zásobování teplem a plynem

 - objekty (stávající i navrhované) vytápět ekologickým palivem - zemní plyn, el. energie,   propan, propan - butan, dřevní odpad, biomasa, tepelná čerpadla, ap. 

- omezit využívání fosilních paliv s velkým obsahem síry  a nespalitelných látek, které při provozu zdrojů tepla znečišťují ovzduší a zhoršují životní prostředí

5. Koncepce uspořádání krajiny

· respektovat navržené členění ploch v nezastavěném území obce, jednotlivé plochy využívat v souladu se stanovenými podmínkami pro jejich využití 

· v jihovýchodní části řešeného území je navrhováno ve dvou  menších lokalitách doplnění lesních porostů s cílem zajistit kompaktnost ploch lesa, tyto plochy jsou v grafické části označeny písmeny a a b

· doplnění liniové zeleně podél komunikačních systémů včetně účelových cest (stávajících i navržených) jsou v územním plánu označeny jako rozvojové plochy K1a-j/X 

· zvýšit  ekologickou stabilitu řešeného území realizací navrhovaných opatření jednotlivých prvků ÚSES – v textu vyznačena tučně : 

	Pořadové číslo:             LBC 6

	Katastrální území: Mistrovice, Jablonné nad Orlicí

	Geobiocenologická typizace. 4 AB 3

	Rozloha:                                    3 ha 

	Charakteristika ekotopu a bioty: 

Ekotop: Mírný až příkrý svah s JV expozicí. Půdním typem je mezotrofní hnědá půda s humusovou formou moder a aciditou mírně kyselou. Půda je písčitohlinitá až hlinitopísčitá, místy štěrkovitá, středně hluboká, mírně až čerstvě vlhká. 

Biota: Smrkové hospodářské porosty jsou různých věkových kategorií, místy s modřínem, borovicí, ojediněle s lípou, klenem. 

Byliny: U mladších smrkových porostů není bylinná synuzie vyvinuta, pod staršími porosty šťavel kyselý, svízel drsný, mléčka zední, ostřice prstnatá, na příkrých svazích bika hajní, starček Fuchsův, brusnice borůvka.

Ptáci: v nastávající smrkové kmenovině typický soubor – pěnkava , sýkora uhelníček, králíček obecný, místy červenka.

	Funkce: zachování biodiverzity

	Návrh opatření:

Cílové společenstvo – svěží bučina – buk 8, jedle 2

	Kultura: les 


	Pořadové číslo:             LBC 7

	Katastrální území: Mistrovice

	Geobiocenologická typizace. 4 AB 3, 4 B 3

	Rozloha:                                    3 ha 

	Charakteristika ekotopu a bioty: 

Ekotop: Mírný až příkrý kamenitý svah se skalkami. V expozice. Baze svahu lemuje úzké aluvium s Tichou Orlicí. Půdním typem je mezotrofní až oligotrofní hnědá půda , na průdkém svahu místy nevyvinutá, moder až surový moder, mírně až středně kyselá. Půda je písčitohlinitá, na prudkém svahu písčitá, kamenitá až skalnatá, mělká, na bazi svahu středně hluboká. 

Biota: Hospodářský smrkový porost v horní části různých věkových kategorií, ve spodní části  vyspělá porost jednotlivě a ve skupinách s bukem, habrem , osikou, místy jedle a na bazi svahu jasan a olše. Vtroušeně jeřáb. 

Byliny: šťavel kyselý, svízel drsný, mléčka zední, ostřice prstnatá, brusnic borůvka, ve skalnaté části bika hajní, metlička křivolaká, starček hajní. Na okrajích a prosvětlených místech starček Fuchsův.           

Ptáci: ve střední a spodní části brhlík, šoupálek dlouhoprstý, strakapoud velký, sýkora uhleníček, sýkora koňadra, budníček lesní, červenka, pěnkava, drozd zpěvný.

	Funkce: zachování biodiverzity

	Návrh opatření:

Cílové společenstvo – svěží bučina – buk 8, jedle 2

                                 - kamenitá kyselá bučina – buk7, dub 1, jedle 2, klen +

	Kultura: les 


	Pořadové číslo:             LBC 11

	Název:                          Kolonie

	Katastrální území: Mistrovice

	Geobiocenologická typizace. 4 BC 4-5

	Rozloha:                                    3 ha 

	Charakteristika ekotopu a bioty: 

Úzké aluvium s Tichou Orlicí a kulturní loukou. Břehový porost je tvořen různověkými skupinami olše lepkavé, která je dominantním druhem a dále různověkými skupinami jasanu, vtroušeně klen, osika, vrba křehká, střemcha a bez černý. 

Byliny: hluchavka bílá, ptačinec obecný, kuklík městský, karbinec potoční, kopřiva dvoudomá, vrbina obecná, kakost smrdutý, bršlice kozí noha, pryskyřník plazivý. 

Ptáci: střízlík obecný, červenka obecná , na přeletu skorec vodní a konipas horský.

Kulturní louka je hospodářsky plně využívána. 

	Funkce: zachování biodiverzity

	Návrh opatření:

Cílové společenstvo – jasanová olšina – olše 7, jasan 3, klen +, osika +

                                Louku ponechat přirozenému vývoji . 

	Kultura: břehový porost a louka 


	Pořadové číslo:             RBC 924

	Název:                   Sutice 

	Katastrální území: Mistrovice, Verměřovice

	Geobiocenologická typizace: 3 BC3, 3  C 3, 3 B 3, 3 BC 4, 

	Rozloha:                                    22,4 ha 

	Charakteristika ekotopu a bioty: 

Zalesněný zčásti skalnatý svah nad řekou T. Orlice se společenstvem suťových lesů a vápnomilných bučin na podloží křídových slínovců. Jádro tvoří stejnojmenná přírodní rezervace založená v roce 1950 na výměře 6,24 ha. Do biocentra jsou zahrnuty navazující hospodářské porosty. 

Dominantně je zastoupen smrk lesní, jednotlivě a ve skupinách buk, klen, javor mléč, lípa , habr, jedle , jasan, bříza, jedle, borovice a třešeň ptačí. Z keřů je zastoupena líska obecná, zimolez pýřitý, zimolez černý, svída krvavá a lýkovec jedovatý. Byliny: střevíčník pantoflíček, áron plamatý, bledule jarní, okrotice bílá, kruštík širolistý, mařinka vonná, kopytník, evropský, pitulník žlutý, kokořík mnohokvětý, netýkavka malokvětá, bažanka vytrvalá, sleziník červený, zvonečník klasnatý, sasanka hajní, violka lesní, jestřábník lesní, plicník lékařský, jahodník evropský .

Ptáci: významný byl výskyt rehka zahradního a dále běžné druhy středoevropského listnatého lesa , mezi které patří i sýkora modřinka. 

	Funkce: zachování biodiverzity

	Návrh opatření:

Území rezervace ponechat přirozenému vývoji. 

Cílová společenstva v hospodářských porostech : 

Obohacená dubová bučina- buk 6,dub 2, lípa 2, jedle +, javor +

Svěží dubová bučina – buk 6, dub 3, lípa 1, habr + , jedle + 

                                 - kamenitá kyselá bučina – buk7, dub 1, jedle 2, klen +

	Kultura: les 


- na biocentra a biokoridory navázat soustavu interakčních prvků s cílem zprostředkovat příznivé působení ekologicky významných částí ÚSES na okolní méně stabilní krajinu

- v místech kontaktu jednotlivých funkčních ploch realizovat výsadbu izolační zeleně, která by omezovala vzájemný vliv sousedících aktivit (výroba – bydlení, sport – bydlení, apod.).Výsadba zeleně provést dle odborně zpracovaného projektu, způsob výsadby a druhová skladba musí zajistit ochrannou funkci této zeleně

- s cílem zapojení prvků dopravní infrastruktury do krajiny realizovat  nebo doplnit doprovodnou zeleň podél těchto  komunikací 

- s cílem ochrany orné půdy proti erozi a  ochrany zástavby obce před následky této eroze provést následující opatření: 

   a) realizovat záchytný příkop v severní části území nad stávající i navrhovanou zástavbou

   b) zachovat a doplnit navrhované trvalé travní porosty v sousedství stávající i navrhované zástavby, které budou plnit funkci zasakovacího travnatého pásu 

   c) členit svažité plochy orné půdy zejména v severní a východní části řešeného území přejezdnými průlehy, zasakovacími travnatými pásy, terasováním  

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

1) Na území obce jsou vymezeny následující funkční  plochy:
1. Plochy bydlení 

      1.A – bydlení  – venkovského typu (Bv)
      1.B – bydlení  – městského typu (Bi)
2. Plochy smíšené obytné 

2.A – plochy smíšené obytné – venkovské (Sv)
2.B – plochy smíšené obytné – se specifickým využitím – rodinné farmy (Sx)

3. Plochy občanského vybavení 

3.A – občanské vybavení - veřejná infrastruktura (Ov)
3.B - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (Om)
3.C -  občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (Os)
3.D – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení -

                                           z toho plochy pro sjezdové lyžování (Os-l)
3.E -  občanské vybavení – hřbitovy (Oh)
4. Plochy výroby a skladování 

4.A – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba (Vd)
4.B – výroba a skladování – zemědělská výroba (Vz)
5. Plochy dopravní infrastruktury 

5.A – dopravní infrastruktura – silniční (Ds) 

5.B – dopravní infrastruktura – drážní (Dz)
6. Plochy technické infrastruktury 

       6.A – technická infrastruktura – inženýrské sítě (Ti)
7.   Plochy sídelní zeleně 

       7.A – sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích (Zv)
       7.Aa – veřejná prostranství (Pv)
       7.B – sídelní zeleň – soukromá a vyhrazená (Zs)
       7.C – sídelní zeleň – ochranná a izolační (Zo)
8.    Plochy krajinné zeleně

       8.A – krajinná zeleň – lesní (Nl)
       8.B – krajinná zeleň – zemědělská (Nz)
       8.C – krajinná zeleň – přírodní (Np)
       8.D – krajinná zeleň – doprovodná (X)
9.    Plochy vodní a vodohospodářské

       9.A – vodní plochy (W)
10.   Plochy těžby nerostů          

       10.A – krajinná plocha těžby nerostů (Nt)
11.   Plochy rekreace               

       11.A – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (Ri)
2) Stanovené funkční využití jednotlivých ploch je následující: 

1. BYDLENÍ 

1. A -  BYDLENÍ – VENKOVSKÉHO TYPU -Bv
Hlavní  využití:

· objekty určené pro bydlení – izolované rodinné domy, dvojdomy, trojboké i čtyřboké usedlosti s uzavřeným dvorem 

Přípustné využití:

· objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva  

· oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou

· sady 

· přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

· objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území 

· rodinné farmy – svojí činností nesmí negativně ovlivňovat sousedící plochy 

· objekty pro individuální rekreaci pouze ve formě rekreačních domků   

· maloobchodní prodej potravin nebo smíšeného zboží
· zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob
· vodní toky a plochy

· cyklostezky, cyklotrasy

· parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských zařízení 

Nepřípustné využití: 

· výrobní a skladovací  objekty (výjimku tvoří lokalita PP4)

· dálnice a rychlostní silnice

· vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí 

· objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem 

·  zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost 

Navrhované rozvojové plochy:

- 3-Bv, 4-Bv, 5-Bv, 6-Bv, 7-Bv, 8-Bv, 9-Bv, 10-Bv,11-Bv, 12-Bv,21-Bv, 22-Bv, 26-Bv, 27-Bv, 28-Bv, 29-Bv

Podmínky prostorové regulace (kromě zastavitelné plochy 37-BV):

· výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví

· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 50%

· minimální velikost parcel – 1000 m2
Podmínky prostorové regulace zastavitelné plochy 37-BV:

· výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví

· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 40%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 50%, v případě společného vlastníka pozemků bude do výměry zeleně započítávána také plocha pozemku p.č. 385/1

· minimální velikost parcel – 1000 m2  
1.B – BYDLENÍ –MĚSTSKÉHO TYPU - Bi
Hlavní využití:

· rodinné domy (samostatně stojící, řadové)

Přípustné využití:

· soukromá zeleň (oplocené zahrady s funkcí okrasnou a rekreační včetně vodních prvků)

· související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)

· související technická infrastruktura - inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)

· doplňkové stavby k rodinnému domu, které musí prostorově splňovat podmínky dané platným právním předpisem – garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady, bazény, kůlny, skleníky;  kůlny lze umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor pozemku

· integrované prostory pro podnikání v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata), apod.

· veřejná prostranství 

· dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvalita obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadba izolační zeleně

· zařízení občanského vybavení, které je slučitelné s funkcí bydlení a slouží především obyvatelům předmětné obytné plochy

Nepřípustné využití:

· stavby pro výrobu a skladování  včetně řemeslných dílen

· dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní parkoviště- více jak 20 parkovacích míst)

· zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí)

· objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

· zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost 

· další stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou s bydlením slučitelné

Navrhované rozvojové plochy:

- 16-Bi, 33-Bi

Podmínky prostorového uspořádání:

· výšková regulace –maximálně 9m

· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30%

2. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

2. A – Plochy smíšené obytné – venkovské - Sv
Hlavní  využití:

· objekty určené pro bydlení – izolované rodinné domy, dvojdomy, trojboké i čtyřboké usedlosti s uzavřeným dvorem 

-     objekty pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly
· stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata)

Přípustné využití:

· objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva  

· objekty pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly 

· oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou

· sady 

· přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

· objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území 

· stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních a opravárenských služeb
· objekty pro individuální rekreaci pouze ve formě rekreačních domků   

· maloobchodní prodej potravin nebo smíšeného zboží
· zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob
· vodní toky a plochy

· cyklostezky, cyklotrasy

· parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských zařízení 

· hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvality obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně

· rodinné farmy – svojí činností nesmí negativně ovlivňovat sousedící plochy 

· maloobchodní prodej průmyslového zboží, velkoobchodní prodej, samostatné objekty pro skladování  – plocha musí být dopravně napojena přímo z hlavní  sběrné komunikace v území tak, aby nedocházelo k nárůstu dopravy v obytném území  

Nepřípustné využití: 

· výrobní a skladovací objekty

· velkokapacitní objekty živočišné výroby

· dálnice a rychlostní silnice

· vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí 

· objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem 

· zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost 

Navrhované rozvojové plochy: 

Lokality označené 20- Sv, 25- Sv, 30-Sv, 34-Sv

Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví

· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 50%

· minimální velikost parcel – 1500 m2
2.B PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM – RODINNÉ FARMY - Sx
 

Hlavní využití:
-stavby pro bydlení smíšené s výrobní činností v zemědělství, provozované především rodinnými příslušníky, a to zejména: 
-         stavby pro bydlení
-         stavby pro agroturistiku 
-         stavby pro podnikatelskou činnost v oboru zemědělské výroby nebo farmového chovu zvěře, za podmínky,že:
 

-          realizací ani provozem pozemků, staveb a zařízení nesmí dojít k narušení kvality užívání okolních staveb pro bydlení, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, snížení oslunění obytných místností.
 

Přípustné využití:
-          soukromá zeleň (oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou včetně vodních prvků, ovocné sady)
-          související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)
-          související technická infrastruktura- inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)
-          veřejná prostranství
-          vodní toky a plochy
-          hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště; jejich umístěním nesmí být narušena kvalita obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně
 

Nepřípustné využití:
-          dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní parkoviště- více jak 20 parkovacích míst)
-          zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí)
-          objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem
 

Podmínky prostorové regulace:
-          výšková regulace – maximálně 9m
-         minimální velikost pro vymezení jedné stavební parcely – 6000m2
-          intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 35%
-          intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30%
3. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

3. A  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA - Ov
Hlavní  využití :

· stavby pro vzdělávání a výchovu

· stavby pro kulturu 

· stavby pro zdravotnictví,  sociální péči  a péči o rodinu

· stavby pro veřejnou správu

· stavby pro ochranu obyvatelstva 

Přípustné využití :

· přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

· objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území 

· plochy veřejné a vyhrazené  zeleně 

· veřejná prostranství 

· integrované prostory pro veřejné stravování nebo maloobchod (např. v kulturních zařízeních)

· stavby pro veřejnou administrativu (peněžní ústavy, poradenská střediska)

· sportovní haly 

· služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení 

· cyklostezky a cyklotrasy

· stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností 

· stavby pro veřejné stravování a veřejné ubytování 

· stavby pro nevýrobní služby 

Nepřípustné využití: 

· výrobní a skladovací objekty 

· stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva 

· dálnice a rychlostní silnice

· vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí 

· nové samostatné objekty pro bydlení 

· nové objekty pro  rekreaci 

Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace – optimálně  dvě nadzemní podlaží + podkroví, v případě vytváření pohledové dominanty bude stavba prověřena zákresem v dálkových pohledech

· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

· minimální velikost parcel – 750 m2
3. B  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ - Om
Hlavní  využití :

· stavby pro veřejnou administrativu

· stavby pro obchodní prodej

· stavby pro nevýrobní a opravárenské služby 

· stavby pro veřejné stravování a ubytování 

Přípustné využití :

· přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

· objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území 

· plochy vyhrazené a veřejné  zeleně 

· veřejná prostranství

· stavby pro ochranu obyvatelstva 

· služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení 

-      sportovní haly, integrovaná sportovní zařízení  

· cyklostezky a cyklotrasy

· stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností 

· samostatné objekty pro skladování 

· stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu 

Nepřípustné využití: 

· výrobní a skladovací objekty – průmyslová a zemědělská výroba  

· dálnice a rychlostní silnice

· vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí 

· nové samostatné objekty pro bydlení 

· nové objekty pro  rekreaci 

Navrhované rozvojové plochy:

- 14- Os 

Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace – optimálně  dvě nadzemní podlaží + podkroví, v případě vytváření pohledové dominanty bude prověřeno zákresem v dálkových pohledech

· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

· minimální velikost parcel – 750 m2
3. C – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ- Os
Hlavní  využití :

· sportovní a rekreační hřiště  

· sportovní haly 

· fitnescentra 

· koupaliště   

· klubovny a šatny 

Přípustné využití :

· přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst 

· objekty a liniové stavby  technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území 

· vyhrazená a veřejná zeleň

· stavby pro veřejné ubytování a stravování 

· služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení 

· stavby pro maloobchodní prodej  

· areály zdraví 

· veřejná tábořiště 

· venkovní scény, taneční parkety 

· cyklostezky a cyklotrasy

Nepřípustné využití: 

· výrobní a skladovací objekty 

· dálnice a rychlostní silnice 

Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace – optimálně  přízemní objekty, výška dle potřeb sportovního odvětví

· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

· minimální velikost parcel – 750 m2
Navrhované rozvojové plochy:

- nejsou 
3. D – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORT. ZAŘ. – Z TOHO PLOCHY PRO SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ – Os-l
Hlavní  využití :

· zatravněné plochy pro sjezd 

· prvky pro lyžařskou akrobacii

· skokanské můstky

· lyžařské vleky 

· zařízení pro zasněžování lyžařských ploch

Přípustné využití :

· přístupy k jednotlivým plochám 

· potřebná parkovací místa                                

· objekty a liniové stavby  technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území, u liniových staveb pouze podzemní vedení 

· cyklostezky a cyklotrasy 

· sociální zázemí

· zařízení veřejného stravování v rozsahu rekreační chaty- nejlépe dřevostavba

Nepřípustné využití: 

· průmyslové objekty 

· samostatné objekty pro skladování

· velkokapacitní objekty živočišné výroby

· dálnice a rychlostní silnice 

Navrhované rozvojové plochy:

- nejsou 
3. E – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY- Oh
Hlavní  využití :

· veřejná pohřebiště    

· smuteční síně 

· přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst 

· objekty a liniové stavby  technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území 

· doprovodná zeleň

Přípustné využití :

· cyklostezky a cyklotrasy

· maloobchodní prodej květin 

Nepřípustné využití: 

· průmyslové objekty 

· samostatné objekty pro skladování

· velkokapacitní objekty živočišné výroby

· dálnice a rychlostní silnice 

Navrhované rozvojové plochy:

- nejsou 

4. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

4. A VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA - Vd
Hlavní využití.:

· provozovny výrobních služeb 

· provozovny opravárenských služeb

· provozovny lehké průmyslové výroby omezeného rozsahu (50 pracovníků, max. rozsah výrobní haly – 1000 m2)

Přípustné využití :

· skladovací objekty potřebné pro provoz předmětné výroby 

· vyhrazená a  izolační zeleň 

· přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb včetně potřebných parkovacích míst

· objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území 

· skladovací objekty pro potřeby zemědělské výroby

· zařízení maloobchodu a veřejného stravování 

· cyklostezky a cyklotrasy

· byty provozovatelů zařízení 

· zařízení maloobchodu a veřejného stravování 

· cyklostezky a cyklotrasy

Podmíněně přípustné využití :

Podmínka pro rozvojovou lokalitu 13-Vd:

· k územnímu řízení staveb výrobního charakteru bude dokladováno hlukovou studií prokazatelné dodržení hygienických limitů hluku na hranici rozvojové lokality 12-Bv určené pro bydlení venkovského typu

Nepřípustné využití: 
· objekty pro bydlení a rekreaci 

· objekty pro školství, zdravotnictví a kulturu 

Navrhované rozvojové plochy:

- 1-Vd , 2-Vd, 13-Vd
Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace – optimálně  přízemní objekty, hmotově přizpůsobit dochovaným zemědělským usedlostem v území 

· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

· minimální velikost parcel – 800 m2
4. B – VÝROBA SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA- Vz
Hlavní využití:

· velkokapacitní objekty živočišné výroby (kravín, teletník, odchovna mladých dojnic, vepřín, porodna prasnic, drůbežárna, atp.)

· objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce

· sklady zemědělských strojů   

· opravárenské dílny

· administrativní  objekty provozovatelů zemědělské výroby 

Přípustné využití :

· přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst 

· objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území 

· izolační  a vyhrazená  zeleň 

· čerpací stanice pohonných hmot 

· provozovny drobné a řemeslné výroby 

· služební byty

· objekty pro agroturistiku

Nepřípustné využití: 

· obytné objekty   a objekty pro rekreaci

· zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu  

Navrhované rozvojové plochy:

- nejsou 
Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace – optimálně  přízemní objekty, hmotově přizpůsobit dochovaným zemědělským usedlostem v území 

· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 40%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30%

· minimální velikost parcel – 2000 m2
5. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

5. A – Dopravní infrastruktura – silniční -Ds   

Hlavní využití  :

· státní a krajské silnice

· místní a účelové komunikace 

· komunikace pro pěší 

· cyklostezky

· veřejné odstavné a parkovací plochy                 

· zastávky autobusů a jejich točny 

Přípustné využití :

· doprovodná zeleň 

· čerpací stanice pohonných hmot 

· objekty řadových a hromadných garáží 

· liniové stavby  sítí technického vybavení 

· zařízení služeb motoristům

· objekty maloobchodu a veřejného stravování 

Nepřípustné využití: 

· objekty pro bydlení a rekreaci 

· stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví 

Navrhované rozvojové plochy:

- 17-Ds, 18-Ds, 19-Ds, 23-Ds, 24-Ds,31-Ds 

5. B – Dopravní infrastruktura  – drážní- Dz   

Hlavní využití  :

· železniční stanice pro osobní a nákladní dopravu

· železniční zastávka 

· železniční trať s veškerým vybavením 

· výhybny                  

· vlečky  s veškerým vybavením 

· železniční přechody a přejezdy, podjezdy a nadjezdy 

Přípustné využití :

· liniové stavby  sítí technického vybavení 

· liniové stavby sítí  technického vybavení 

· doprovodná zeleň  

· objekty maloobchodu a veřejného stravování 

Nepřípustné využití: 

· objekty pro bydlení a rekreaci 

· stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví 

6. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

6. A – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - Ti
Hlavní využití  :

· transformovny, rozvodny el. energie                                                                           

· čistírny odpadních vod                      

· přečerpávací stanice                           

· vodní zdroje a vodojemy                            

· základnové stanice telefonních operátorů 

· regulační stanice plynu

Přípustné využití :

· sedimentační prostory na vodních tocích

· přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb

· sběrné dvory 

· doprovodná zeleň  

Nepřípustné využití: 

· objekty pro bydlení a rekreaci 

· stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví 

Navrhované rozvojové plochy:

- nejsou 

7. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ          

7. A – SÍDELNÍ ZELEŇ –NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH - Zv
Hlavní využití:

· parky 

· plochy sadovnických úprav veřejně přístupné 

Přípustné využití :

· vodní toky a plochy 

· sady

· objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území 

· v rozsahu parcely ppč. 1024/5, oddělené geometrickým plánem č. 32/2009 ze dne 12.6.2009 z parcely ppč. 1024/4, je přípustná realizace přístupové komunikace ke stavbě rodinného domu umístěného na parcele ppč. 1024/2 a také realizace  podzemní domovní čistírny odpadních vod pro uvedený objekt
Podmíněně přípustné využití :

· parkovací plochy 

· otevřená rekreační hřiště 

      Podmíněně přípustná plocha nesmí svým rozsahem tvořit víc jak  25% celkové plochy dotčené lokality .

Nepřípustné využití: 

· umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci 

7. Aa – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - Pv
Hlavní využití  :

· prostory přístupné každému bez omezení : náměstí, ulice, tržiště, chodníky                                             

Přípustné využití :

· veřejná zeleň 

· parky

· parkoviště 

· související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)

Nepřípustné využití: 

· objekty pro bydlení a rekreaci 

· objekty pro výrobu a skladování 

7. B – SÍDELNÍ ZELEŇ – SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ - Zs  
Hlavní využití :

· oplocené i neoplocené zahrady

· sady  

· vyhrazená zeleň u občanského vybavení – volně nepřístupná 

Přípustné využití :

· plochy sadovnických úprav, zejména před občanským vybavením 

· ochranná zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami 

· vodní toky a plochy 

· parkovací plochy 

· objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území 

· zahradnictví 

· zahrádkářské osady 

Nepřípustné využití: 

· umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci 

7. C – SÍDELNÍ ZELEŇ – OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ - Zo
Poznámka: v grafické části jsou tyto plochy vyznačeny jako součást funkční plochy, která důvod ochrany nebo izolace vyvolává   

Hlavní využití:

· pás stromů a keřů mezi jednotlivými funkčními plochami 

· pás stromů a keřů podél dopravně zatížených komunikací

Poznámka: 

· rozsah plochy v grafické části je vyznačen pouze orientačně. Přesný rozsah bude stanoven v závislosti na způsobu využití základní plochy a potřeby eliminace negativních vlivů konkrétního funkčního využití

· projekt ochranné a izolační zeleně bude zpracován odborníkem na danou problematiku 

Přípustné využití :

· liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území 

Nepřípustné využití: 

· umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci 

8. PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 

8. A – KRAJINNÁ ZELEŇ – LESNÍ - Nl             
Hlavní  využití :

· pozemky určené k plnění funkcí lesa (plochy pro zakládaní, obnovu a výchovu porostů v souladu s příslušným zákonem o lesích ) 

· myslivecká  zařízení                                

· stavby  lesnických zařízení (svážnice, lanovky) 

Přípustné využití :

· úpravy pro rekreační využívání lesa – odpočivná místa, cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy 

· stavby pro chov včelstev 

· účelové komunikace (pokud nebyly již vyznačeny v plochách silniční dopravy) 

·  liniové stavby  technického vybavení 

Nepřípustné využití: 

· výstavba objektů příslušných  do zastavěného území obce 

· nakládání s odpady 

8. B – KRAJINNÁ ZELEŇ – ZEMĚDĚLSKÁ - Nz        
Hlavní  využití :

· orná půda 

· trvalé travní porosty 

· půda dočasně neobdělávaná                       

· zemědělské účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách silniční dopravy)

Přípustné využití :

· nelesní dřevinné porosty v krajině

· doprovodná zeleň zemědělských komunikací 

· vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň 

· stavby pro chov včelstev                                   

· liniové stavby technického vybavení území 

Podmíněně přípustné využití :

- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les 
Umístěním podmíněně přípustné plochy nesmí být vytvořen nový limit pro plochy zastavěného ani zastavitelného území. Tzn. že lesní porosty mohou být nově vysazovány ve vzdálenosti minimálně 50 m od hranice zastavěného území a také min. 50 m od hranice zastavitelných ploch. 

Nepřípustné využití: 

· objekty příslušné do zastavěného území obce 

· odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území 

· provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch 

8. C – KRAJINNÁ ZELEŇ –  PŘÍRODNÍ - Np
Hlavní  využití :

- 
zeleň s převažující přírodní funkcí :

· plochy prvků územního systému ekologické stability 

· zeleň podél dvou vodotečí v severní části  řešeného území

Přípustné využití :

· objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území 

Nepřípustné využití: 

· umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci 

8. D – KRAJINNÁ ZELEŇ – DOPROVODNÁ - X         
Hlavní  využití :

· liniová výsadba stromů a keřů podél komunikací a při vodních tocích – aleje a stromořadí  

Přípustné využití :

· skupiny stromů a keřů v krajině

· porosty na svazích terénních zlomů a erozních rýh 

· liniové stavby  technického vybavení 

· vedení prvků územního systému ekologické stability

Nepřípustné využití: 

· výstavba objektů příslušných  do zastavěného území obce 

· výsadba nepůvodních druhů dřevin

· nakládání s odpady    

9. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

9. A VODNÍ PLOCHY A TOKY - W           
Hlavní  využití :

· řeky 

· potoky 

· další bezejmenné vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku 

· rybníky  ekologicky stabilizační nebo rybochovné 

· vodní nádrže s retenční funkcí 

Přípustné využití: 

· břehová zeleň 

· komunikační propojení – mosty, lávky pro pěší                         

· liniové stavby  technické infrastruktury  

· související vodohospodářské stavby – hráze, jezy a zdrže

· stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu            

Nepřípustné využití: 

· neodůvodněné zpevňování břehů a napřimování trasy koryta 
10. PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ 

10. A – KRAJINNÁ PLOCHA TĚŽBY NEROSTŮ - Nt
Území slouží pro povrchovou těžbu nerostných surovin.             

Hlavní využití : 

-  stavby, objekty a zařízení bezprostředně související s těžbou a zajištěním těžebního provozu
-  doprovodná a izolační zeleň      

Přípustné využití :

· sklady a skladovací plochy

· stavby pro mechanizační prostředky

· administrativní stavby ( kanceláře, sociální zázemí)

· stavby a zařízení technického vybavení 

· účelové komunikace

· odstavné a parkovací plochy  

Nepřípustné využití: 

· obytné objekty a objekty pro rekreaci 

· zařízení občanského vybavení               

Nově navrhované lokality v územním plánu: 

Nejsou.
11. PLOCHY REKREACE                                      

11.A REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI - Ri
Hlavní využití:

· stavby pro rodinnou rekreaci ve formě rekreačních chat 
Přípustné využití:

· soukromá zeleň (zahrady s okrasnou, rekreační i užitkovou funkcí)

· související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)

· související technická infrastruktura (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)

· veřejná prostranství

-
stavby, které vhodně doplňují rekreační účel hlavní stavby - terasy, pergoly, otevřená ohniště, vodní prvky

- soukromá sportovní zařízení (bazény, tenisové kurty), pokud jsou umístěny tak, že nenaruší kvalitu rekreačního prostředí sousedních rekreačních objektů

· cyklostezky a cyklotrasy

Nepřípustné využití:

· výrobní a skladovací objekty

· dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, dálnice a rychlostní silnice)

· zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí)

· objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

Nově navrhované rozvojové plochy: 

- nejsou.

Podmínky prostorové regulace- zbývající zastavitelné plochy a zahušťování stabilizovaných ploch: 

-  maximální půdorysná výměra celého rekreačního objektu na jedné parcele – 40m2

- výšková regulace – maximálně 6m 
3) Výklad pojmů použitých při vymezení funkčních ploch:

nevýrobní služby – holičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, pedikúra,úklidové služby, sauny,  zakázkové šití oděvů ( výrobní služba, která je však charakterem provozu bližší nevýrobním službám) , apod

výrobní služby – truhlářství , tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, kamenictví, 

                autoopravny, opravny obuvi ,  apod.

hřiště pro rekreační tělesnou výchovu – tzn. volně přístupné, jeho dostupnost není podmíněna členstvím ve sportovní organizaci ( tzn. organizovaná tělesná výchova) nebo návštěvou školského zařízení ( tzn. školská tělovýchova)

otevřená hřiště – hřiště, které je vybudováno ve volném prostoru, nechráněno další stavbou a tedy vykazující větší hlukovou zátěž na okolní prostředí  

liniová stavba sítí technického vybavení – stavba technického vybavení, jejíž délkový rozměr převyšuje šířkový takovým způsobem, že bude její znázornění mít ve výkresové části územního plánu tvar ne plochy, ale přímky nebo křivky ( vodovodní řady, kanalizační sběrače, plynovodní vedení, telekomunikační vedení, apod.)

veřejné ubytování – hotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny, domovy mládeže (internáty), vysokoškolské koleje  

veřejné stravování – pohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod.

stavba pro maloobchod – prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kožené galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna oděvů, prodejna elektrospotřebičů, prodejna knih a zvukových nosičů, zlatnictví a hodinářství, prodejna domácích potřeb

kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem – klubová zařízení, diskotéky, letní kina a venkovní scény, v nichž je provozována produkce ( především hudební), která svou úrovní přesahuje hygienické normy stanovené pro obytné území  
koeficient zastavění – podíl maximální plochy zastavitelné nadzemními objekty na regulovaném pozemku, vztažený k celkové ploše regulovaného pozemku, vyjádřený v % 
koeficient zeleně – podíl ploch zeleně na regulovaném pozemku vztažený k celkové ploše tohoto pozemku, vyjádřený v %
  7.Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  

         V rámci zpracování územního plánu byl stanoven následující seznam veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací:
	Kód
	 Charakteristika VPZ

	
	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

	A
	PRO DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURU

	A/1
	–přeložka krajské silnice                         

	A/2
	– napojení místní komunikace na krajskou silnici

	A/3
	– na základě projednání z návrhu vypuštěna 

	A/4
	- na základě projednání z návrhu vypuštěna 

	A/5
	- cyklostezka Letohrad – Králíky 

	
	

	 B
	 PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

	B/1
	- stavba vypuštěna ze seznamu na základě změny č. 1 (jednalo se o elektrické vedení NN pro napojení rozvojové lokality 22-BV )

	B/2 
	- na základě projednání z návrhu vypuštěna 

	
	

	  C
	 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

	C/1
	 - záchytný příkop  


· veřejně prospěšné stavby a  veřejně prospěšná opatření  jsou samostatně vyznačeny na grafické příloze č.A.2.4 dokumentace  Územní plán Mistrovice 

·  k využití pozemků určených pro tyto účely je možno na základě rozhodnutí pozemky vyvlastnit, pokud je nebude možné zajistit dohodou

8.Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 
	Kód
	 Charakteristika VPZ
	Předkupní právo se stanoví ve prospěch: 

	
	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
	

	A
	PRO DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURU
	

	A/1
	–přeložka krajské silnice                         
	  Pardubického kraje

	A/2
	– napojení místní komunikace na krajskou silnici
	  Obce Mistrovice

	A/3
	– na základě projednání z návrhu vypuštěna 
	  

	A/4
	- na základě projednání z návrhu vypuštěna 
	

	A/5
	- cyklostezka Letohrad – Králíky 
	 Obce Mistrovice

	
	
	

	 B
	 PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
	

	B/1
	- stavba vypuštěna ze seznamu na základě změny č. 1 (jednalo se o elektrické vedení NN pro napojení rozvojové lokality 22-BV )
	  

	B/2 
	- na základě projednání z návrhu vypuštěna 
	  

	
	
	

	  C
	 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 
	

	C/1
	 - záchytný příkop  
	  Obce Mistrovice


· na uvedené veřejně prospěšné stavby a  veřejně prospěšná opatření se vztahuje předkupní právo podle §101 stavebního zákona 
Specifikace pozemků: 

Katastrální území Mistrovice 

A/1 – přeložka krajské silnice  - předkupní právo se stanoví ve prospěch Pardubického kraje, IČO - 70892822                      
	 
	 Pozemky v katastru nemovitostí (KN)
	 Pozemky ve zjednodušené evidenci (ZE) 

	A/1
	 1178
	- z toho pozemkový katastr (PK): 

  984, 1013/1, 1013/2, 1013/3,1014/1, 1022/2, 1023, 1030/1,1177, 1179/1


A/2 – napojení místní komunikace na krajskou silnici - předkupní právo se stanoví ve prospěch Obce Mistrovice, IČO -00279226                              
	
	 Pozemky v katastru nemovitostí (KN)
	 Pozemky ve zjednodušené evidenci (ZE) 

	A/2
	 
	· z toho pozemkový katastr (PK):

     1023


A/5 – cyklostezka Letohrad – Králíky - předkupní právo se stanoví ve prospěch Obce Mistrovice, IČO -00279226                         
	
	 Pozemky v katastru nemovitostí (KN)
	 Pozemky ve zjednodušené evidenci (ZE) 

	A/5
	 408/1, 1129/2
	


B/1 – stavba vypuštěna ze seznamu na základě změny č. 1 ( jednalo se o elektrické vedení NN pro napojení rozvojové lokality 22-BV )

C/1 - záchytný příkop- předkupní právo se stanoví ve prospěch Obce Mistrovice, IČO 00279226                

	
	 Pozemky v katastru nemovitostí (KN)
	 Pozemky ve zjednodušené evidenci (ZE) 

	C/1
	  946/1, 946/2
	· z toho pozemkový katastr (PK): 

885/2, 900, 902/2, 942/1, 954, 955


9. Vymezení ploch a a koridorů  územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

V rámci územního plánu jsou stanoveny následující plochy územních rezerv:

PÚR 2 – územní rezerva pro tělovýchovná a sportovní zařízení, plocha je navrhována v návaznosti na stávající sportovní areál v obci, u kterého je již vybudováno zázemí sportovišť 

PÚR 3 – územní rezerva sídelní zeleně, která by tvořila hygienickou a optickou clonu mezi navrhovanými plochami sportovišť a stávající obytnou zástavbou

PÚR 4 – územní rezerva pro občanské vybavení komerčního charakteru, které by mělo vzniknout u křižovatky navrhované přeložky silnice III. třídy s místní komunikací 

PÚR 5 – územní ochrana pro funkci bydlení, která by měla být využita v případě, že budou vyčerpány vhodné plochy přímo navazující na vlastní zastavěné území obce, v současné době uváděno zejména z důvodu ochrany před znehodnocením lokality liniovými prvky technické infrastruktury – viz území jižně od územní rezervy 

V rámci územního plánu je stanoven následující koridor územní rezervy:

KÚR 1 -    navržení druhé větve napojení silnice III/3118 na silnici II/311, a to ve směru na Jablonné nad Orlicí, podél jižní hranice stávajícího lomu. Obnovení trasy krajské silnice výškově příznivějším terénem, územní ochrana navržena v souvislosti s posunem dobývacího prostoru severovýchodním směrem mimo zájmové území koridoru územní rezervy 
10. Vymezení ploch a koridorů ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
           Výčet ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití území studií podmínko pro rozhodování: 

	číslo US
	Výčet zastavitelných

ploch studií dotčených
	Funkční využití plochy
	Lhůta pro pořízení US

	Č. 1
	  Na základě projednání změny vypuštěna. 
	
	

	Č. 3
	10 – Bv 
	bydlení – venkovského typu 
	       2020

	Č. 4
	12 – Bv, 13 – Vd

- vyjma pozemků p.č. 1046/12 a 1042/1 v k.ú. Mistrovice nad Orlicí
	bydlení  - venkovského typu

výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba
	       2020



	Č. 5
	  Na základě projednání změny vypuštěna.
	
	

	Č. 6
	22 - Bv
	bydlení  - venkovského typu
	       2020

	Č. 7
	25 - Sv
	smíšené obytné plochy – venk. typu
	       2020

	Č. 8
	16-Bi, 17-D, 33-Bi
	bydlení  - městského typu

dopravní infrastruktura – místní komunikace
	       2022


11. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
Výčet staveb: 

1. Výstavba v rozvojové lokalitě 1-Vd, 2-Vd

Odůvodnění: objekty pro výrobu a skladování v  pohledově  velmi exponované poloze u křižovatky státní a krajských silnic, nové zastavěné území v dosud přírodním prostředí  

12. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu  připojené grafické části 

Počet listů textové části územního plánu: 48
Počet výkresů grafické části.-  4 výkresy : 

Grafická část:

1. Výkres základního členění území – 1 list

2. Hlavní výkres – 1 list

3. Výkres koncepce technické infrastruktury – 1 list
4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  – 1 list 

PAGE  
2

